Manažerské shrnutí Aktualizace integrovaného Programu ke zlepšení kvality ovzduší zlínského kraje

ZLín 2009

#### Úvod

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v §7 odstavci 6 říká: „V zónách a aglomeracích vypracují krajské úřady a úřady obcí s počtem obyvatel nad 350000 programy ke zlepšení kvality ovzduší pro znečišťující látky, u kterých na jejich území došlo v předchozím kalendářním roce k překročení imisního limitu a meze tolerance, nebo imisního limitu, pokud není mez tolerance stanovena. Účelem programu je plnění limitních hodnot ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem. Rozsah programu je uveden v příloze č.3 k tomuto zákonu“. Odstavec 7 pak nařizuje aktualizovat programy v tříletých intervalech nebo do 18 měsíců od konce kalendářního roku, v němž dojde na území zóny či aglomerace k překročení imisního limitu a meze tolerance, nebo imisního limitu, pokud není mez tolerance stanovena.

Využitelnost programu ke zlepšení kvality ovzduší pro Zlínský kraj spočívá v komplexním přehledu faktorů ovlivňujících kvalitu ovzduší, a to jak negativních (zdroje znečištění, OZKO – oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší), tak pozitivních (opatření). Na základě analýzy kvality ovzduší je možné vysledovat největší problémy v jednotlivých částech Zlínského kraje a přiřadit k nim optimální řešení v podobě jednotlivých opatření a podopatření. V programovém dodatku je navrženo velké množství akcí, které může kraj podporovat, doporučit či vstoupit do řešení jako partner, a které se odrazí ve zlepšení kvality ovzduší.

#### Obsah programu ke zlepšení kvality ovzduší

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje aktualizuje původní dokument z roku 2004 a jeho první aktualizaci z roku 2006. V roce 2009 tedy dle zákona č. 86/2002 Sb. musela být opět provedena aktualizace programu.

V rámci programu byly vymezeny oblasti zóny Zlínský kraj, ve kterých je překračován alespoň jeden imisní limit a spadá tak do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Tyto oblasti jsou dále z hlediska jednotlivých opatření považovány za prioritní.

V další části programu byla popsána charakteristika zóny Zlínský kraj z hlediska typu zóny, topografie, klimatických podmínek a dále pak bylo blíže určeno, jaké území zóny spadá do OZKO a jaký je charakter cílů vyžadujících ochranu. Třetí kapitola pouze uvádí odpovědnosti za přípravu a realizaci programu ke zlepšení kvality ovzduší.

Následující kapitola „Druh posouzení znečištění“ se zabývá imisní charakteristikou zóny. V první části této kapitoly je posouzena úroveň znečištění jednotlivými škodlivinami v zóně Zlínský kraj na základě měření stanic imisního monitoringu. Jejich výčet včetně popisu a typu měření je uvedeno v druhé části této kapitoly. Součástí vyhodnocení jsou i výstupy modelování celé ČR zpracované ČHMÚ v rámci zprávy o životním prostředí v roce 2007. Pro všechny škodliviny je rovněž zobrazen vztah k imisním limitům, popř. dolním a horním mezím pro posuzování v období 2002 - 2008.

Kapitola „Původ znečištění“ se zabývá emisní strukturou zóny Zlínský kraj včetně celkové bilance. Pro každou sledovanou látku je uveden podíl jednotlivých zdrojů REZZO 1 (zvláště velké a velké zdroje, nad 5MW tepelného výkonu), REZZO 2 (střední zdroje, 0,2 – 5 MW tepelného výkonu), REZZO 3 (malé zdroje, zejména lokální topeniště, domácnosti, pod 0,2 MW tepelného výkonu) a REZZO 4 (mobilní zdroje – doprava) na celkových emisích kraje. Dále byly jednotlivé kategorie zhodnoceny zvlášť v jednotlivých ORP Zlínského kraje s tím, že tato analýza pak slouží k posuzování vhodnosti jednotlivých opatření v rámci jednotlivých opatření. Pro každou škodlivinu pak byla připravena tabulka s 10 nejvýznamnějšími zdroji dané škodliviny. Přílohou jsou pak mapky zobrazující emise jednotlivých látek po kategoriích REZZO 1 – 4 v zóně Zlínský kraj.

V následující kapitole jsou analyzovány příčiny překročení imisních limitů, jsou vyhodnoceny vlivy významných typů zdrojů včetně odkazů na další strategické dokumenty Zlínského kraje. Na základě této analýzy pak byly vytyčeny základní priority ochrany ovzduší ve Zlínském kraji.

Kapitola „Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší přijatých před zpracováním programu“ shrnuje evropskou i národní legislativu, dále pak různé projekty a samozřejmě i předchozí programy ke zlepšení kvality ovzduší. Součástí je rovněž hodnocení účinnosti přijatých opatření, přičemž komentovány jsou zejména akce provedené od poslední aktualizace programu v roce 2006, neboť předchozí již byly zhodnoceny právě v oněch původních resp. dříve aktualizovaných programech.

Na předchozí kapitolu pak navazuje kapitola s názvem „Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší“, ve které byl na základě předchozích analýz navržen seznam opatření a podopatření v rámci jednotlivých priorit, přičemž tato opatření byla vždy popsána – zejména co má za cíl. Podrobnější popis jednotlivých akcí je pak součástí programového dodatku k tomuto dokumentu.

Součástí dokumentu je pak samozřejmě seznam použité literatury, příloha dle rozhodnutí komise 2004/224/ES v samostatném souboru Microsoft Excel a programový dodatek dle nařízení rady (ES) 1083/2006.

V programovém dodatku jsou jednak shrnuty cíle a konkretizovány překročení limitů ve vztahu k ploše zóny resp. k počtu obyvatel žijících v OZKO a dále pak vztah množství emisí v roce 2007 k emisním stropům, které se musí splnit v roce 2010. Na základě priorit připravených v rámci programu pak byly vytyčeny prioritní kategorie zdrojů, prioritní města, obce a ORP včetně kategorizace dle požadavků MŽP.

V další části programového dodatku jsou pak popsány jednotlivé priority, opatření a podopatření včetně časové naléhavosti, prioritních oblastí, podporovaných aktivit a prioritních akcí. Uvedené prioritní akce jsou uvedeny v tabulce včetně jejich popisu, sektor ve kterém působí a škodliviny, které by měly snižovat.

Pro jednotlivé priority pak byl vytyčen finanční rámec, včetně odhadu nákladů na jednotlivé podopatření.

V části rámec pro financování jsou popsány jednotlivé operační programy, strukturální fondy, národní a krajské dotace, které mohou sloužit k financování resp. ko-financování jednotlivých opatření a podopatření. Návaznost opatření a podopatření přímo na zdroje financování včetně např. upřesnění prioritních os v rámci jednotlivých operačních programů pak shrnuje závěrečná tabulka této části programového dodatku.

Závěr programového dodatku pak uvádí řízení celého programu, jeho aktualizaci, publicitu a zajištění výměny dat. V příloze jsou pak uvedeny možná kritéria pro bodování projektů a požadavky na výstupní formáty.

#### Analýza

Východiskem pro možnost predikce budoucího vývoje produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší a pro hodnocení dosažitelnosti emisních stropů, pro hodnocení kvality ovzduší a vztahu k imisním limitům a pro návrh scénáře vhodných opatření je SWOT analýza, která je standardní metodou používanou k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých stránek zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí a ohrožení. Tato metoda se standardně používá pro tvorbu operačních programů. Je využita pro stanovení priorit a vhodných opatření, promítnutých do rozvoje v analyzované oblasti emisní situace.

| SWOT analýza kvality ovzduší v zóně Zlínský kraj |  |
| --- | --- |
| Silné stránky | Příležitosti |
| Nízká imisní zátěž na většině území zóny Plnění všech emisních stropů SO2, NOx, NH3 a VOC Nepřekračování imisních limitů na většině území zóny Znalost problematiky ve vybraných územích a adresnost vybraných původců | Možnost spolufinancování projektů z OPŽP Spolupráce s organizacemi zabývajícími se měřením a vyhodnocením kvality ovzduší (prezentace, přednášky, školení zejména k malým zdrojům a vlivu na kvalitu ovzduší). Spolupráce se sousedními regiony a na mezinárodních projektech Rozvoj imisního monitoringu směrem k měření na venkovských lokalitách |
| Slabé stránky | Hrozby |
| Problémy s kvalitou ovzduší jsou spojeny především s dopravou (hustě obydlená sídla, významné liniové zdroje) a s malými zdroji (domácnosti, lokální topeniště – zejména menší obce bez plynofikace) Překračování 24hodinového imisního limitu pro PM10 a cílového imisního limitu pro B(a)P Dálkový transport – ZK sousedí s Moravskoslezským krajem – velký zdroj znečištění, který je přenášen i na území ZK Nepřítomnost venkovské stanice pro monitoring ovzduší Nemožnost ovlivnit faktory ovlivňující kvalitu ovzduší (počasí, větrná eroze) | Překračování imisních limitů pro PM10 a B(a)P Pokračující spoluspalování odpadů v lokálních topeništích Nedostatek finančních prostředků pro realizaci opatření |

Doprava

Vliv dopravy na kvalitu ovzduší v ČR je čím dál významnější. Rovněž v zóně Zlínský kraj se majoritně podílí na emisích TZL, NOx a CO.

Z hlediska emisí a emisních stropů připadá v úvahu mírné nebezpečí překročení v případě NOx, kdy se celkové emise NOx pohybují na hladině 90 % emisního stropu pro rok 2010, přičemž podíl dopravy činí 64% všech emisí NOx. K nepřekročení emisního stropu ani v roce 2010 by tak měly napomoci zejména opatření zaměřená na zkvalitnění dopravních prostředků, jako je obměna vozových parků významných autodopravců, podpora vozidel s nízkými emisemi, ale rovněž opatření zaměřená na podporu plynulosti provozu a vymístění významných liniových zdrojů mimo hustě obydlená území.

Z hlediska imisí a kvality ovzduší je nejdůležitější vliv dopravy na koncentrace suspendovaných částic v ovzduší, zejména pak frakci PM10 a PM2,5. V posledních letech byl imisní limit pro 24hodinovou koncentraci PM10 v zóně Zlínský kraj překročen především v nejbližším okolí významných dopravních tahů a dále pak v lokalitách s vyšší intenzitou dopravy. Rovněž stanice imisního monitoringu označené jako dopravní měří nejvyšší koncentrace suspendovaných částic v ovzduší. Tato situace je způsobena jednak primárními emisemi (spalování a exhalace z výfuků, otěry brzd, pneumatik, vozovky atp.), ale velmi důležitá je zde i re-emise, kdy dochází k víření částic a opětovného vnesení částic do ovzduší. Dle modelových výpočtů se re-emise může podílet na koncentracích částic v ovzduší zhruba 40%. Ke snížení koncentrace suspendovaných částic z dopravy tak mohou přispět opatření technická, ale i legislativní. Do první skupiny se opět řadí opatření založená na obměně vozového parku, opatření odvádějící dopravu z nejvíce osídlených oblastí a rovněž opatření zaměřená na úklid vozovek zabraňující re-emisi. Z hlediska legislativního lze na vybraných komunikacích korigovat rychlost (kromě snížených emisí může i významně snížit výskyt kolon). Dále je pak možné řídit vjezd nákladních aut do center měst popř. zvýhodněním MHD snížit počet aut.

Malé zdroje

V zóně Zlínský kraj jsou velmi důležitým faktorem z hlediska kvality ovzduší tzv. malé zdroje, zejména tedy lokální topeniště v domácnostech. Tato situace je částečně způsobená neúplnou plynofikací kraje a dále pak nevyužívání plynu coby paliva k vytápění v již plynofikovaných obcích.

- Plynofikace zlínského kraje (zdroj: ČSÚ)

Na výše uvedeném obrázku je zobrazen stav plynofikace v kraji – zelenou barvou jsou vyneseny plynofikované obce, červenou barvou pak neplynofikované.

Z hlediska emisí jsou malé zdroje majoritním emitentem VOC a NH3 v zóně Zlínský kraj. V případě TZL jsou na druhém místě za emisemi z dopravy, avšak co se množství týče, vyprodukují malé zdroje v zóně Zlínský kraj více tuhých znečišťujících látek, než zvláště velké, velké a střední zdroje dohromady. Nebezpečí nedodržení emisních stropů pro rok 2010 zřejmě nehrozí, avšak je nutné udržet co nejnižší množství emisí jak v případě VOC (prekurzor ozónu, překračující cílový imisní limit), tak v případě amoniaku. Možným opatřením ke snížení emisí amoniaku je zavedení a důsledné dodržování správné zemědělské praxe zejména v zemědělských podnicích a firmách spadajících do REZZO3.

Malá sídla se stala  jedním z největších zdrojů benzo(a)pyrenu a pevných částic. Lokální zdroje se podílí na emisích pevných částic  v ČR (30%). Tyto malé částice o velikosti řádově v µm  jsou svojí povahou aktivními nosiči cizorodých látek a zajišťují pasivní transport  toxických komponent až do plicních alveol.

Z hlediska imisí a kvality ovzduší se malé zdroje podílí na překračování imisního limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10 a dále na překračování cílového imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu. Jediným možným způsobem, jak zapůsobit na provozovatele malých zdrojů (zejména domácností) je osvěta podávaná odborníky v oboru ochrany ovzduší. Nabízí se rovněž proměření kvality ovzduší v několika malých obcí, kde převládá vytápění pevnými palivy a odpadem a jejich srovnání např. s většími městy popř. zatíženějšími oblastmi. Měření by mělo být zaměřeno zejména na suspendované částice PM10, PM2,5, dále pak polyaromatické uhlovodíky popř. těžké kovy.

Chybí obecné povědomí o „nebezpečnosti“ respektive „škodlivosti“ spalování určitých druhů paliv či spalování odpadů v lokálních topeništích, které jsou zdroji těchto toxických látek..

Jediným možným způsobem, jak zapůsobit na provozovatele malých zdrojů (zejména domácností) je osvěta podávaná odborníky v oboru ochrany ovzduší.

Měnit způsob myšlení člověka a tomu odpovídající návyky a zvyky v daném klimatu je úkol náročný a hlavně dlouhodobý - trvalý. Nelze použít formu jednorázových školení, agitací, nátlakových akcí, atp.

- Cesta je ve vytvoření systému trvalého předávání potřebných informací zdůvodňujících potřebu změny  a vytváření permanentního tlaku na změnu  chování jednotlivce na principu dobrovolného přispívání ke společnému cíli s  jednoznačnými pozitivními dopady změn na jeho soukromý život. (motivace - proč ano !!!) Jedná se plošnou akci, do které je nutno zapojit co nejširší veřejnost – téměř každou rodinu zejména s dětmi,  jedince s neformální autoritou v dané pospolitosti - obci.

- Cesta naplnění záměru je ve vytvoření sboru dobrovolných, odborně připravených,  zainteresovaných  aktivistů vybraných z daného regionu (nejlépe volených zástupců obce z důvodů sladění plnění veřejných cílů  s potřebnými změnami chování občanů), odborně připravovaných a materiálně vybavených pro plnění daného úkolu. Naplnění cílů projektu, úspěch a těžiště prací bude spočívat ve vybudování těchto dobrovolných týmů aktivistů a v jejich odborné přípravě. Za tím účelem bude nutno vybudovat systém školících středisek vybavených potřebnou audiovizuální technikou  a  odborně zdatný lektorský sbor, který by vybavil aktivisty poznatky a dovednostmi z oblasti řízení lidských zdrojů, legislativy z oblasti ochrany vod, ovzduší a odpadů vč. ochrany zdraví obyvatel

Tato osvěta, školení popř. výstavy je možné ko-financovat z fondů EU. Cílem vzdělávání bude v rámci EVVO kvalifikovaným způsobem poskytovat relevantní podklady z oblasti znečišťování ovzduší, sloužící k vybudování ekologického vědomí a odpovědnosti obyvatel malých sídel, kteří si svým chováním sami vytváří nepříznivé podmínky a snižují si dobrovolně kvalitu životního prostředí kde žijí, pracují a tráví převážnou část svého života.

Měnit úroveň kulturnosti národa, i když dobře míněným a potřebným směrem, je v každém případě dlouhodobý úkol vyžadující trvalý proces řízení změn.

Zvláště velké a velké zdroje znečištění

Zvláště velké a velké zdroje jsou majoritním emitentem SO2. Překročení emisního stropu pro rok 2010 se nepředpokládá, jelikož hladina emisí se pohybuje lehce nad 75% emisního stropu.

Na území zóny Zlínský kraj jsou nejvýznamnějšími znečišťovateli ovzduší chemické a energetické podniky. Z chemických podniků to je zejména DEZA, a.s., nejvýznamnějšími podniky v energetickém sektoru jsou Teplárna Otrokovice, a.s. a Moravské teplárny, a.s. – Teplárna Zlín. Kromě zdrojů na území Zlínského kraje je zejména severní část zóny ovlivněna dálkovým přenosem ze zvláště velkých a velkých zdrojů z Moravskoslezského kraje, zejména pak z Ostravsko-Karvinska.

Meteorologické podmínky - počasí

Meteorologické podmínky se velmi výrazně promítají do kvality ovzduší, a to jak primárně fyzikálně – chemickými procesy probíhajícími v atmosféře, tak sekundárně, kdy je zdrojem převážně antropogenní činnost. Do první kategorie by se daly zařadit teplota a teplotní inverze (jeden ze zdrojů špatných rozptylových podmínek v zimním období), déšť (vymývá suspendované částice z ovzduší) procesy vedoucí k tvorbě sekundárních atmosférických aerosolů atp. Druhá kategorie je pak zejména reprezentována délkou topné sezóny v závislosti na délce zimy a teplotách v zimním období.

Meteorologické podmínky se tak mohou velmi významně promítnout i do vymezování oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), kdy o překročení nebo nepřekročení limitu v jednotlivých lokalitách rozhoduje zejména teplota v zimním období, délka zimy a rozptylové podmínky. Výsledný efekt pak ukazuje např. popisující čtyři po sobě jdoucí roky v zóně Zlínský kraj. Z obrázku je patrný jistý rozdíl v ploše území zóny Zlínský kraj spadající do OZKO. Zatímco v roce 2004 a 2007 se OZKO na území kraje vyskytovala jen minimálně, v letech 2005 a 2006 jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podstatnou součástí plochy kraje. Přitom z hlediska zdrojů znečištění ovzduší nedošlo k žádným výrazným změnám. Na vině je zejména dlouhá zima 2005/2006 s nízkými teplotami a špatnými rozptylovými podmínkami způsobenými teplotní inverzí.

Jelikož je tento jev neovlivnitelný, je vhodné kromě posuzování zdrojů znečištění ovzduší provést rovněž analýzu, zda k překračování dochází trvale, nebo zda pouze výjimečně v případě výše uvedených nepříznivých meteorologických podmínek. Jistou pomoc v tomto rozhodování by mohla sehrát statistika a průměrování naměřených hodnot v delší než jednoleté periodě, která by mohla meteorologické podmínky zprůměrovat.

#### Opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší

V programu jsou navrženy celkem čtyři priority. Konkrétní akce k jednotlivým opatřením a podopatřením jsou uvedeny v programovém dodatku

Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10

Imisní zátěž suspendovanými částicemi představuje spolu s troposférickým ozónem největší problém z hlediska kvality ovzduší v celé ČR. V případě suspendovaných částic vyvstává problém jak s primárními emisemi, tak se sekundárními vznikajícími nukleací z plynných prekurzorů. V neposlední řadě musí být v případě částic započtena i resuspenze již jednou usazených částic.

Negativní vliv částic na zdraví obyvatelstva se odvíjí od jejich aerodynamického průměru (menší částice se dostanou dále do organismu a mohou tedy více škodit), dále od jejich fyzikálních vlastností (tvar – možnost dráždění sliznic, povrch – míra adsorpce) a v neposlední řadě od jejich chemického složení (těžké kovy, PAH, alergeny).

Imisní limity se vztahují k velikostní frakci PM10. Imisní limit pro PM2,5 by měl být do legislativy ČR zakomponován v roce 2010. Z hlediska chemického složení se ještě odvíjí imisní limit pro Pb, cílové imisní limity pro Ni, As, Cd a B(a)P coby zástupce PAH.

Ke snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 je navrhováno 5 základních opatření:

1.1.	Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a plošných zdrojů

1.2.	Omezení resuspenze emitovaných částic jejich odstraněním

1.3.	Vymístění zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti

1.4.	Vzdělávání a ekologické povědomí

1.5.	Imisní monitoring

Opatření 1.1: Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a plošných zdrojů

Z emisní analýzy vyplývá, že majoritním zdrojem TZL v zóně Zlínský kraj je doprava a dále pak malé zdroje (domácnosti). Redukční potenciál ke snižování emisí TZL z dopravy není příliš velký vzhledem k vysokému počtu tranzitní dopravy, který je z hlediska KÚ téměř neřešitelný. Záměr je tedy zatraktivnění veřejné dopravy za účelem snížení intenzity individuální automobilové dopravy. Dále pak je nutné co nejvíce potlačit resuspenzi způsobenou právě dopravou. K tomu účelu slouží zejména zpevnění povrchu a okrajů vozovek a jejich pravidelné čištění.

Z hlediska malých zdrojů je potřeba zaměřit se především na dosud neplynofikované oblasti. Dále je třeba při plánování, opravách či restrukturalizacích CZT co nejvíce zapojit průmyslové odpadní teplo, optimalizovat sítě, aby nedocházelo k velkým ztrátám a snažit se co nejvíce zvýhodnit právě tento systém.

Opatření 1.2: Omezení resuspenze emitovaných částic jejich odstraněním

Již jednou suspendované částice mohou vlivem proudění znovu resuspendovat do ovzduší. Za účelem snížení těchto re-emisí je nutné usazené částice odstraňovat např. čištěním komunikací, odstraňováním prašnosti v areálech, stavebnictví či zemědělství..

Opatření 1.3: Vymístění zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti

Nejvyšší koncentrace PM v ovzduší, pocházejících z dopravy, se vyskytují právě poblíž významnějších liniových zdrojů. Navíc výfukové plyny obsahují zejména jemnější (škodlivější) frakci PM2,5. Je tedy velmi účelné, aby byly  případě významných liniových zdrojů v obydlených částech obcí postaveny obchvaty mimo obydlenou oblast, popř. aby byl průjezd obydlenými částmi obce co nejvíce plynulý.

Opatření 1.4: Vzdělávání a ekologické povědomí

V případě domácností (malých zdrojů) je téměř nemožné regulovat nebo dohlížet na spalovaná paliva popř. technologie spalování. Přitom právě tyto malé zdroje emitují v zóně Zlínský kraj takřka trojnásobné množství TZL než zvláště velké, velké a střední zdroje dohromady. Ke snížení emisí TZL v tomto sektoru musí přispět zejména vzdělávání v oblasti vztahu k životnímu prostředí podpořenému např. ambulantními měřeními, stanovením zdravotních rizik či výstavami / přednáškami odborníků v oboru.

Opatření 1.5: Imisní monitoring

Toto opatření by mělo sloužit zejména k analýze, zda je na území zóny měřeno vše dle legislativních požadavků, zda nejsou v některých místech zóny „hluchá místa“, dále pak k vyhodnocení přijatých opatření, proměření oblastí s nedostatečným pokrytím státní sítě IM či jako doplňková část vzdělávacích opatření.

Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku

Z hlediska oxidů dusíku může vyvstat na území zóny problém pouze emisní. Emisní strop pro rok 2010 je v roce 2007 na cca 92%. Potenciál úspor Zlínského kraje naznačuje, že emisní strop by měl být v roce 2010 splněn. Možnosti ke snížení emisí NOx jsou zejména na mobilních zdrojích coby majoritním přispěvateli emisí. Většina uvedených opatření úzce souvisí s opatřeními na omezení prašnosti. Další šance ke snížení emisí NOx je efektivnější využívání energií. Nemusí jít vždy o velký úbytek emisí, ale vzhledem k tomu, že emisní strop není překročen, tak i malé úspory mohou vést k udržení tohoto stavu v roce 2010. Z hlediska imisí není na území zóny Zlínský kraj překročen žádný imisní limit pro ochranu zdraví obyvatelstva (NO2) a stejně tak není překračován imisní limit pro ochranu vegetace a ekosystémů (NOx).

Ke snížení emisí oxidů dusíku do ovzduší jsou navrhována tři základní opatření:

2.1.	Efektivnější využívání energie a podpora úspor včetně obnovitelných zdrojů energie

2.2.	Omezování emisí oxidů dusíku z dopravy

Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek (VOC)

V případě VOC může v Zlínském kraji vyvstat pouze problém z hlediska emisí. Množství emisí se pohybuje na úrovni 76% emisního stropu pro rok 2010. Z hlediska imisí je stanoven imisní limit pouze pro benzen a ten není na území zóny Zlínský kraj překračován. Avšak VOC je rovněž jedním z prekurzorů tvorby troposférického ozónu, který překračuje cílový imisní limit na celém území zóny. I z tohoto důvodu je nutné emise VOC trvale snižovat.

Ke snížení emisí VOC do ovzduší je navrhováno následující opatření:

3.1.	Omezení emisí VOC při používání rozpouštědel

3.2.	Rekonstrukce zařízení, pracujících s VOC

3.3.	Omezení „studených startů“ motorových vozidel

Emise VOC ze sektoru používání rozpouštědel jsou nejvýznamnějším přispěvatelem této škodliviny do ovzduší. Jde především o nátěrové hmoty ředěné organickými rozpouštědly. Prosazování vodou ředitelných nátěrových hmot tak může ovlivnit množství emisí do ovzduší. To může být uskutečňováno jednak využíváním vodou ředitelných nátěrových hmot ve veřejném sektoru a nepřímo je možné zadat tuto podmínku do výběrových podmínek veřejných zakázek.

S nárůstem množství motorových vozidel roste i počet vozidel parkujících mimo garáže v otevřeném prostoru. Prochladlý motor pak po dobu než se „zahřeje“ produkuje větší množství emisí zejména VOC. Dobudováním krytých stání (především residentům) tak značně sníží výskyt „studených startů“ a ovlivní i parkovací politiku (vztah k opatřením zejména na snížení prašnosti).

Priorita 4: Udržení podlimitní zátěže ostatních škodlivin stanovených platnou legislativou

Udržení podlimitní zátěže se vztahuje k emisním stropům pro rok 2010. Amoniak i SO2 se pohybují shodně zhruba na 75% emisního stropu pro rok 2010. Pro nepřekročení emisních stropů v roce 2010 je tedy vhodné pokračovat v opatřeních z aktualizace PZKO v roce 2006.

#### Rámec pro financování a implementace programu

V následující je uveden odhad nákladů na realizaci výše uvedených opatření a podopatření:

| Kód podopatření | Název opatření | Odhad nákladů (Kč) |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury | Stovky miliónů |
| 1.1.2. | Ekologizace konkrétních bodových zdrojů emisí tuhých látek | Desítky miliónů |
| 1.1.3. | Ekologizace dopravy | Nelze specifikovat |
| 1.1.4. | Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů | Desítky až stovky miliónů |
| 1.1.5. | Zvýšení plynulosti silniční dopravy | Stovky miliónů |
| 1.1.6. | Omezení emisí z vybraných zdrojů za nepříznivých podmínek | Beznákladové |
| 1.2.1. | Čištění povrchu komunikací | Desítky miliónů |
| 1.2.2. | Odstraňování prašnosti v areálech a jejich okolí | Jednotky miliónů |
| 1.2.3. | Omezení sekundární prašnosti v zemědělství | Desítky miliónů |
| 1.3.1. | Budování obchvatů měst a obcí | Jednotky miliard |
| 1.3.2. | Omezení automobilové dopravy v centrech měst | Beznákladové |
| 1.3.3. | Podpora rozvoje městské hromadné dopravy | Nelze specifikovat |
| 1.3.4. | Oprava ostatních prašných ploch (zatravněním, zalesněním) | Jednotky miliónů |
| 1.4.1. | Podpora úspory energií v domácnostech | Jednotky miliónů |
| 1.4.2. | Vzdělávání | Jednotky miliónů |
| 1.5.1. | Optimalizace sítě imisního monitoringu, ambulantní měření | Jednotky miliónů |
| 2.1.1. | Zlepšení tepelných izolací veřejných budov | Jednotky miliónů |
| 2.1.2. | Zlepšení regulace vytápění veřejných budov | Jednotky miliónů |
| 2.1.3. | Užívání úsporných svítidel a spotřebičů ve veřejných budovách | Jednotky miliónů |
| 2.1.4. | Omezení ztrát v rozvodech tepla | Desítky miliónů |
| 2.1.5. | Podpora „nespalovacích“ obnovitelných / alternativních zdrojů energie | Jednotky miliónů |
| 2.1.6. | Postupná výměna plynových kotlů r. výroby 1985 a starších a to zejména za typy s označením ekologicky šetrný výrobek | Jednotky miliónů |
| 2.2.1. | Rozvoj městské hromadné dopravy (včetně integrované dopravy) | Stovky miliónů |
| 2.2.2. | Omezení automobilové dopravy v centrech měst | Beznákladové |
| 2.2.3. | Zvýšení plynulosti silniční dopravy | viz. 1.1.5. |
| 3.1.1. | Podpora co nejširší aplikace vodou ředitelných nátěrových hmot ve veřejném sektoru | Beznákladové |
| 3.1.2. | Zahrnutí podmínky co nejširší aplikace vodou ředitelných nátěrových hmot do podmínek veřejných soutěží, vyhlašovaných krajem, městy a obcemi | Beznákladové |
| 3.1.3. | Regulace rozpouštědel v tiskařství | Beznákladové |
| 3.2.1. | Rekonstrukce strojů a zřízení pracujících s VOC | Jednotky miliónů |
| 3.3.1. | Podpora výstavby krytých parkovacích stání | Desítky až stovky miliónů |
| 4.1.1. | Zavedení a dodržování zásad Správné zemědělské praxe | Beznákladové |
| 4.1.2. | Omezení emisí NH3 výrobou bioplynu v bioplynových stanicích |  |
| 4.2.1. | Rekonstrukce spalovacích zdrojů | Desítky miliónů |
| 4.2.2. | Optimalizace vytápění | Desítky miliónů |

Všechna opatření a podopatření v tomto programu mohou být financována resp.
ko-financována z několika zdrojů financí na 3 úrovních:

- Evropské fondy

  - OP Životní prostředí

  - ROP NUTS II Střední Morava

  - OP Doprava

  - OP Podnikání a inovace

  - Program rozvoje venkova

- Státní fondy

  - Zelená úsporám

  - Nová panel (SFRB)

- Krajské fondy

  - Dotace a granty

Návaznost jednotlivých podopatření včetně prioritních os je uvedena v programovém dodatku aktualizace integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje.

Zlínský kraj může některé výše zmíněné akce podporovat z vlastních dotací či grantů, projekty vyžadující dobrozdání může doporučit či dokonce vstoupit do řešení projektů žádajících o financování ze strukturálních fondů jako partner.

Další silnou devizou Zlínského kraje je Energetická Agentura Zlínského kraje, která může napomoci při žádosti o evropské dotace, poskytovat informace a zkušenosti s dotační politikou evropských strukturálních fondů, zvýšit kreditabilitu projektů a díky administrativním zkušenostem ve formální oblasti žádostí o dotace zvýšit šanci na úspěch projektu.

V neposlední řadě vystupuje Zlínský kraj jako motivační a vzdělávací instituce. Právě poskytování osvěty, vzdělávání pracovníků na úrovni obcí, spolupráce s institucemi zabývajícími se kvalitou ovzduší či motivační politika může ovlivnit nejdůležitější faktor z hlediska ochrany ovzduší – lidské chování. Volba vhodného paliva pro domácí topeniště, úklid prašnosti na vlastním pozemku či energeticky úsporná jízda v dopravních prostředcích závisí pouze na lidském rozhodnutí, avšak může významně promluvit do kvality ovzduší a potažmo zdraví obyvatelstva.